江苏省高等教育自学考试大纲

14275　水污染控制与管道工程（设计）

河海大学编（2025年）

一、课程性质和考核目标

1.课程性质

《水污染控制与管道工程（设计）》是高等教育自学考试环境工程专业的核心实践课程，属于专业必修环节，与理论课程《水污染控制工程》紧密衔接。课程以工程设计为核心，强调将理论知识转化为解决实际环境问题的能力。

2.考核目标

课程考核以工程设计能力为核心，重点检验考生对水污染控制与管道工程设计方法的掌握程度。考核强调工程思维与综合应用，注重培养学生发现、分析和解决实际工程问题的素养，提升其在水污染控制与管道工程领域的实践操作与技术创新水平。

二、考核内容

本课程的考核内容以江苏省高等教育自学考试大纲“14274　水污染控制与管道工程”为依据，考核的主要内容为大纲中要求应用的内容部分，主要涉及章节如下：

第四章  城镇雨水管渠的设计

第五章  排水泵站的设计

三、考核说明

坚持质量标准，注重能力考查，使考核合格者能达到一般普通高等学校同专业同课程的结业水平，并体现自学考试以培养应用型人才为主要目标的特点。

1.考核依据

本课程使用教程为：高廷耀、顾国维、周琪主编，《水污染控制工程》（上册）（第四版），高等教育出版社，2014年。高廷耀、顾国维、周琪主编，《水污染控制工程》（下册）（第四版），高等教育出版社，2015年。

2.本课程考核的知识与能力的关系

《水污染控制与管道工程（设计）》课程主要目的是考核考生的基本理论、基本知识和基本技能，以及联系实际、运用所学的理论分析问题和解决问题的能力，确保考核合格者达到全日制普通高等学校本专业相同课程的结业水平。

- 考核对象

该实践课程的开展，须建立在已完成《水污染控制与管道工程》理论课程（课程代码14274）的基础之上。

- 考核方法

本设计考核要求考生独立完成一项工程设计任务，并以设计报告的形式提交成果。

1.设计手册报告字数不少于3000字，正文宋体4号、1.5倍行距；采用百分制，60分为及格线。

2.设计主题

设计主题（1）城镇雨水管渠的设计

设计主题（2）排水泵站的设计

考生必须从以上主题选取一项作为设计主题。

3.设计形式：设计过程需包含前期调研、参数确定、水力计算、工程设计等环节，体现综合设计与工程应用能力。

4.其它：设计方案报告使用的数据可用表格、图表等直观形式表示。报告中引用的数据、公式或参考资料须在注释中写明出处以及文章和作用，计算过程清晰、结果可信，图表规范。

5.设计方案报告标题按阶梯分类标题进行分类：如一、(一)、1、（1）……

五、报告要求

1.主题鲜明、观点明确。切入点准，角度合适。

2.逻辑严密、说理清晰。说理要透、案例要实。

3.文字准确、格式规范。

范例

河海大学

课程设计报告

题目：关于某某小区城镇雨水管渠的设计报告

| 姓 名： |  |
| --- | --- |
| 准考证号： |  |
| 专 业： |  |
| 实践课程： |  |

年  月  日

设计报告规范性要求：

- 概述

设计依据：列出所有遵循的法律法规、标准规范、基础资料。

法律法规：《中华人民共和国城乡规划法》、《城镇排水与污水处理条例》等。

标准规范：《室外排水设计标准》（GB 50014）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332）、《市政工程勘察规范》等及地方标准。

基础资料：经批复的可行性研究报告、地形图、工程地质勘察报告、市政规划条件、环境影响评价报告等。

工程范围与设计内容：明确本次设计的起止点、服务面积、主要工程内容（如管渠长度、管径、泵站等）。

2. 基础资料分析

自然条件：阐述项目所在地的气候特征，特别是暴雨强度公式（或原始降雨数据）、重现期（P）的选取依据、土壤冻结深度、地下水水位等。

现状分析：分析现有排水设施的状况、容量、存在的问题（如内涝点、混接错接等）。

地形与地质：分析地形坡度、高程变化对管线布置的影响；分析地质条件对管道基础、沟槽开挖和支护形式的选择依据。

3. 设计参数确定（关键技术指标）

设计重现期（P）：必须明确选取值（如P=3年、5年），并说明依据（根据GB 50014中不同区域的重要性等级规定）。

径流系数（ψ）：列出服务区内各类用地类型（屋面、道路、绿地等）的面积和综合径流系数的计算过程。

地面集水时间（t1）：说明计算或取值依据。

管道粗糙系数（n）：根据所选管材（如混凝土管、HDPE管）明确取值。

设计流速：必须论证其满足最小流速（防淤积，一般≥0.75m/s）和最大流速（防冲刷，金属管≤10m/s，非金属管≤5m/s） 的要求。

4.水力计算

计算方法：明确采用的计算方法（如推理公式法、数学模型法等）。

计算过程：提供详细的计算过程，包括排水流域划分图、各管段设计流量计算、管径（D）、坡度（i）、埋深（h）、流速（v）的确定。计算书应作为报告独立附件。

系统衔接：说明管渠系统上下游的衔接高程关系，确保水流顺畅。

5.管材与接口选择

管材选择：从耐腐蚀性、承压能力、施工难度、造价、使用寿命等方面进行多方案比选，明确推荐管材类型及规格。

接口形式：明确管道接口形式（如承插式、钢承口、卡箍式等）及密封要求。

6. 管道基础及沟槽支护

管道基础：根据地质勘察报告，确定管道基础形式（如土弧基础、砂石基础、混凝土基础）。

沟槽支护：对开挖深度较大或地质条件较差的地段，提出沟槽支护方案（如放坡开挖、钢板桩支护等），并需符合基坑支护相关规范。